5

绿电交通

换电系统车载设备通信协议

（换电终端与物联网平台）

上海融和智电新能源有限公司

2022-10-28

| 责任机构: | 数字科技部 | 涉密等级: | -- |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉密截止时间: | 至该产品淘汰为止 | 创建时间: | 2022-10-28 |

修订记录

| 版本号 | 修订日期 | 变更说明 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2022-11-8 | 初稿 | 王政彦 刘小龙 王振培 李永振 |
| V1.1 | 2024-9-29 | 设置车辆参数添加云端配置电动推杆上锁和解锁到位阈值命令 查询车辆参数添加电动推杆上锁和解锁到位阈值上报 | 王振培 罗明 刘小龙 林枝 王峰 夏雨雨 |
| V1.2 | 2024-10-11 | 设置车辆参数添加云端配置电动推杆上锁和解锁目标位置命令 查询车辆参数添加电动推杆上锁和解锁目标位置上报 |  |
| V1.3 | 2025-11-6 | 2.7 报文格式新增签名 | 罗明 |
| V1.4 | 2026-3-2 | 3.1.1 心跳报文新增车辆VIN | 罗明 |

目录

1.	前言	4

2.	网络拓扑	4

2.1.	范围	4

2.2.	车载换电控制终端	4

2.3.	物联网平台	4

2.4.	接口定义	5

2.5.	通信规约	5

2.6.	通信方式	5

2.7.	报文格式	5

3.	通信协议	7

3.1.	换电控制终端至物联网平台接口协议	7

3.1.1.	心跳包（0x18）	7

3.1.2.	重连上报设备信息（0x1b）	10

3.1.3.	终端上发故障码信息（0x25）	11

3.1.4.	换电站协议（玖行）（0x26）	11

3.1.5.	终端补发信息（0x29）	16

3.1.6.	设备登出（0x2b）	20

3.1.7.	终端连接换电站信息（0x2c）	20

3.1.8.	电池详细参数（0x2d）	22

3.1.9.	称重参数（0x2e）	25

3.2.	物联网平台至终端接口协议	26

3.2.1.	获取设备信息（0x01）	26

3.2.2.	设置终端系统时间（0x02）	26

3.2.3.	获取终端系统时间（0x03）	27

3.2.4.	重启终端（0x04）	27

3.2.5.	车辆控制（0x05）	27

3.2.6.	设置车辆参数（0x11）	28

3.2.7.	查询车辆参数（0x12）	30

3.2.8.	设置服务器地址：IP 或域名（0x14）	32

3.2.9.	远程升级（0x16）	32

3.2.10.	恢复出厂设置（0x17）	33

3.2.11.	获取日志（0x1F）	33

3.2.12.	设置日志上传条件（0x20）	34

4.	附录	36

4.1.	TBOX故障代码	36

4.2.	32960国标扩展本协议	36

4.2.1.	实时信息上报（0x02）	37

4.2.2.	车载终端控制命令（0x82）	39

- 前言

本文规定了车载换电控制终端与物联网平台之间的接口通信协议。通过 移动网络的 TCP/IP 长连接的方式发送至物联网平台。充换电业务数据通过物联网平台下发及配置。协议内容包括网络拓扑、通信方式、 应用层报文格式和定义等内容。

声明： 本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属本公司所有，受到有关知识产权及版权法保护。任何个人、机构未经书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。

- 网络拓扑

图1 T-BOX与云平台通讯示意

  - 范围

本接口协议用于界定车载换电控制终端（T-BOX）与物联网平台之间的通信协议规范。

  - 车载换电控制终端

车载换电控制终端（或换电控制器或换电控制终端）负责车辆设备通信接入，同时收集车辆模块（BMS状态、VCU状态、告警状态等）的实时状态信息，并将这些信息发送到智电物联网平台。

  - 物联网平台

负责车载换电终端设备接入，接收换电控制器上报车辆及电池信息并负责解析、转发、存储。支持远程升级（FOTA）和终端日志管理，并可通过下行命令对车载换电终端进行控制和操作。

  - 接口定义

TBox和物联网平台之间的通信接口采用基于TCP/IP Socket的通信方式实现，按照长连接工作模式。两个系统可部署在同一个或者不同的企业网络环境中，可以通过移动网络实现互相连接。

  - 通信规约

- 客户端自动向服务端发起连接请求，连接成功后，采用推送方式，向服务器方发送协议数据包；

- 一律采用单包传输方式，不采用多包传输方式；

- 客户端的发送模式和频率可以设置；

- 对接收的数据包一律采用 CRC 校验方式校验数据的合法性；

- 车载换电终端需要自动维护通信连接状态的有效性，在断链以后，自动进行连接尝试直到连接恢复；

- 上报周期：移动网络正常连接时，每30s上报一次；

- 重连频率：移动网络无法链接时，360s后重试。

  - 通信方式

- 车载换电控制终端作为客户端；

- 物联网平台作为服务器端；

- 时间格式：11 06 01 10 13 12 => 17年06月01号16点 19分 18秒；

- 所有协议中除去特别说明以外，高字节在前，低字节在后；

例如：short 0x00 01

在报文中	0xFF FF FF{ short 00 01} FF FF FF

  - 报文格式

报文格式：

| 固定头字 | 长度 | 协议版本 | 设备标识 | 序号 | 命令字 | 数据 | 校验和 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Byte | 2Byte | 1Byte | 4Byte | 1Byte | 1Byte | N 字节 | 2 字节 | 256字节 |

字段说明：

- 前导字：固定：0xD2 0xCF；

- 长度：从版本到校验和的所有字节；

- 协议版本：0x05

- 设备标识：唯一标识：4Byte转成Int，生产时统一分配；

- 序号：报文流水号，每发送一帧，记数累加 1，累加到 255 后，从 0 开始继续累加；

- 命令字：消息类型，代表不同的功能要求；

- 数据：与命令字配套，不同的命令字对应不同的内容；

- 校验：采用 CRC 校验方式,CRC校验失败则直接丢弃，不予以返回，CRC校验从“固定头字”开始计算，并且在固定头前加四个字节密钥用于区分各厂家,CRC(密钥 + 报文数据)；

- 签名：所有下行指令都需要签名，目前算法为RSA2048。从固定头字到校验和。

- 同一时间物联网平台同一终端只会有一个控制指令请求至终端，假如请求50秒内未响应则表示本次请求超时失败，假定本地已经成功执行（例如运维等控制指令，则需要在心跳包中出现切换帧）。

- 通信协议

  - 换电控制终端至物联网平台接口协议

    - 心跳包（0x18）

说明：上一个车辆状态和当前车辆状态用于二次校验，假如服务器下发设置车辆单双磁开模式，终端执行成功后，因网络问题无法告知网关，导致网关超时，认为命令执行失败，则需要通过心跳包中车辆状态信息来二次校验是否设置成功。所以必须保证切换状态信息包是成功发送给网关的，假如失败需重发。假如非状态切换的心跳包发送失败可以直接丢弃。

Acc状态变化或者车辆状态变化需直接上报心跳。

只要是上一个车辆状态和当前车辆状态不一致的心跳包都必须成功转达。

表3-1 消息上报--0x18

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上报时间 | 6 | 时间戳 |  |
| 2 | SOH | 1 | 默认值：0 显示范围：0~100.0% 0xff: 不支持 |  |
| 3 | 当前车辆状态 | 1 | 0xff: 不支持 |  |
| 4 | 会员卡号 | 4 | 0xff: 不支持 |  |
| 5 | 钥匙状态 | 1 | 0x0: off档（默认值） 0x1: ACC |  |
| 6 | 档位 | 1 | 1：P档 2：R档 3：N档 4：D档 0：未知（默认值） 0xff：不支持 |  |
| 7 | 车窗状态 | 1 | 0xff：不支持 |  |
| 8 | 编号 | 12 | 0xff：不支持 |  |
| 9 | 预留 | 4 | 0xff：不支持 |  |
| 10 | 车门状态 | 1 | 0xff：不支持 |  |
| 11 | 车速 | 1 | 范围：0~254km/h 0xff：不支持 |  |
| 12 | 总里程 | 3 | 分辨率：0.1km； 0xffffff：不支持 |  |
| 13 | 小电瓶电压 | 2 | 分辨率：0.1V，如发送3000，表示300V； 0xffff：不支持 |  |
| 14 | 总电压 | 2 | 分辨率：0.1V，如发送3000，表示300V； 0xffff：不支持 |  |
| 15 | 总电流 | 2 | 分辨率：0.1A，offset：2000，如发送20501，表示50.1A； 0xffff：不支持 |  |
| 16 | 剩余电量 | 1 | 范围：0~100.0，默认值0； 0xff：不支持 | SOC |
| 17 | 续航里程 | 2 | 0xffff：不支持 |  |
| 18 | GPS卫星CN | 1 | 0~55取所有卫星中最高CN值； 0xff：不支持 |  |
| 19 | GPS天线状态 | 1 | 0：正常（默认）； 1：开路； 2：短路； 0xff：不支持 |  |
| 20 | 定位状态 | 1 | 0：有效定位； 1：无效定位（默认）； 0xff：不支持 |  |
| 21 | 经度 | 4 | 分辨率：0.000001度； 0xffffffff：不支持 |  |
| 22 | 纬度 | 4 | 分辨率：0.000001度； 0xffffffff：不支持 |  |
| 23 | 空调状态 | 1 | 0xff：不支持 |  |
| 24 | 故障等级 | 1 | 0xff：不支持 |  |
| 25 | 电池组当前状态 | 1 | 0xff：不支持 |  |
| 26 | 动力电池报警 | 1 | 0xff：不支持 |  |
| 27 | 电机系统温度 | 1 | 0xff：不支持 |  |
| 28 | GPRS信号强度 | 1 | 范围：1~31； 0xff：不支持 |  |
| 29 | 手刹信号 | 1 | 0：放下（默认）； 1：拉起； 0xff：不支持 |  |
| 30 | 车灯状态 | 1 | 0xff：不支持 |  |
| 31 | 后备箱 | 1 | 0xff：不支持 |  |
| 32 | 钥匙插拔状态 | 1 | 0xff：不支持 |  |
| 33 | 车锁状态 | 1 | 0x0:未锁车 0x1:已锁车 0xff：不支持 |  |
| 34 | X轴加速度 | 2 | 0xffff：不支持 |  |
| 35 | Y轴加速度 | 2 | 0xffff：不支持 |  |
| 36 | Z轴加速度 | 2 | 0xffff：不支持 |  |
| 37 | X轴角速度 | 2 | 0xffff：不支持 |  |
| 38 | Y轴角速度 | 2 | 0xffff：不支持 |  |
| 39 | Z轴角速度 | 2 | 0xffff：不支持 |  |
| 40 | 水平航向角 | 1 |  |  |
| 41 | 车厢温度 | 2 | 0xffff：不支持 |  |
| 42 | 电机转速 | 2 | 0xffff：不支持 |  |
| 43 | 车辆类型 | 1 | 0：华菱； 1：北奔； 2：中叉； 3：福田； 4：山推装载机； 5：上汽红岩； 6：三一重工 |  |
| 44 | 车辆子型号 | 1 | 0xff：不支持 |  |
| 45 | 负载 | 2 | 0xffff：不支持 |  |
| 46 | 俯仰角 | 1 | 0xff：不支持 |  |
| 47 | 海拔 | 2 | 0xffff：不支持 |  |
| 48 | 总油耗 | 4 | 0xffffffff：不支持 |  |
| 49 | 累计充电量 | 3 | 比例因子0.1kwh，偏移量为0 |  |
| 50 | 累计放电量 | 3 | 比例因子0.1kwh，偏移量为0 |  |
| 51 | 累计插枪充电量 | 3 | 比例因子0.1kwh，偏移量为0 |  |
| 52 | 累计换电充电量 | 3 | 比例因子0.1kwh，偏移量为0 |  |
| 53 | 累计动能回馈充电量 | 3 | 比例因子0.1kwh，偏移量为0 |  |
| 54 | 电池编码长度与厂家 | 2 | 高位字节Bit[7~3]： 全0，无效，不需要传输； Bit[2~0]+低位字节Bit[7~0]： 0x01—CATL; 0x02—LiShen; 0x03—MGL; 0x04—SAMSUN; 0x05—LG 0x06—EVE 0x07—BYD 0x08—WeiHong 0x09—YuanJing 0x0A—JIEFANG 0x0B—GuoXuan 0x0C—SUNWODA 0x0D—SVOLT 0x0E—ZCXH 0X0F—Panasonic 其他数据位保留备用 | 因电池厂家数量扩展字节长度 |
| 55 | 电池编码字符 | 27 | ASCII字符 |  |
| 56 | 车辆VIN | 17 | ASCII字符 |  |

表3-2 平台应答—0xb8

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行结果 | 1 | 0x00:接收成功； 0x01:失败 |  |

    - 重连上报设备信息（0x1b）

说明：每次设备发起连接的时候都主动上报此报文

表3-3 消息上报—0x1b

| 序号 | 字段定义 | 字节数 | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件版本号 | 2Byte | BCD码：例如 0x1234,则版本号为 12.34 |  |
| 2 | 软件版本号 | 3Byte | BCD 码：例如0x123456,则版本号为12.34.56。高位字节为0xff时无效，不显示 | 扩展软件版本号字节，拓展版本范围并兼容老版本号 |
| 3 | 车机 SIM 卡号 | 10Byte | BCD 码,例如：0x12345678910，则SIM卡号为 12345678910 |  |
| 4 | 终端蓝牙 MAC | 6Byte | 例如：0x1A2B3C4D5E6F，则MAC地址为： 1A:2B:3C:4D:5E:6F |  |
| 5 | 车架号 VIN | 17Byte | AscII 码 |  |
| 6 | VCU版本号 | 8Byte |  |  |

表3-4 平台应答—0xbb

| 序号 | 字段定义 | 字节数 | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行结果 | 1Byte | 0x00：成功 0x01：失败 |  |
| 2 | 服务器时间 | 6Byte | 服务器当前时间，需要同步 |  |
| 3 | 蓝牙密钥 | 4Byte |  |  |

    - 终端上发故障码信息（0x25）

| 序号 | 字段定义 | 字节数 | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上报时间 | 6Byte | 时间戳 |  |
| 2 | 对应的故障码 | 8Byte | 对应的故障编码，未使用时为0xff |  |
| 3 | TBOX故障码 | 1Byte | 参照附表 |  |

表3-5 消息上报—0x25

表3-6 平台应答0xc5

| 序号 | 字段定义 | 字节数 | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行结果 | 1Byte | 0x00：接收成功 0x01：失败 |  |

    - 换电站协议（玖行）（0x26）

换电控制器发送，状态变化则直接发送。启动换电指tbox收到换电控制上位机发来的电磁阀解锁指令。结束换电指tbox收到换电控制上位机发来的电磁阀锁定指令。

表3-7 消息上报—0x26

| 序号 | 字段定义 | 字节数 | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上报时间 | 6Byte | 时间戳 |  |
| 2 | 换电站WIFI连接状态 | 1Byte | 0x00：已经连接上 0x01：连接中断 |  |
| 3 | WIFI站点编号 | 15Byte | ASC字符串 |  |
| 4 | 换电站协议版本 | 1Byte | 数字表示不同换电站版本，换电站协议版本不同，能获取的数据不同 |  |
| 5 | 换电站WIFI控制电磁锁 | 1Byte | 0x00：未发指令 0x01：打开电磁锁 0x02：关闭电磁锁 |  |
| 6 | 连接器1连接状态 | 1Byte | 0x00：连接 0x01：断开 |  |
| 7 | 连接器2连接状态 | 1Byte | 0x00：连接 0x01：断开 PS：两个都断开是没装电池 两个都连接时电池正常安装 两个状态不一致，需要报警 |  |
| 8 | 插销锁止状态 | 1Byte | 0x00：插销锁止中 0x01：插销解锁中 |  |
| 9 | 插销解锁状态 | 1Byte | 0x00：插销解锁中 0x01：插销锁止中 PS：这两个信号为互斥状态 如果不一致则设备正常 如果一致则设备存在故障，考虑报警 |  |
| 10 | 车机操作电磁锁状态 | 1Byte | 0x00：车机打开电磁锁 0x01：车机关闭电磁锁 PS：此处给与原始车机操作信息 需要与传感器反馈情况进行联合判断，以便确定是否存在故障 |  |
| 11 | 温度传感器1 | 1Byte | char 数据 0xFF 表示传感器异常 |  |
| 12 | 温度传感器2 | 1Byte |  |  |
| 13 | 温度传感器3 | 1Byte |  |  |
| 14 | 温度传感器4 | 1Byte |  |  |
| 15 | 温度传感器5 | 1Byte |  |  |
| 16 | 温度传感器6 | 1Byte |  |  |
| 17 | 温度传感器7 | 1Byte |  |  |
| 18 | 温度传感器8 | 1Byte |  |  |
| 19 | 温度报警 | 1Byte | 0：换电连接器未过温 1：换电连接器温度检测1过温一级故障 注：暂不定义一级故障 2：换电连接器温度检测2过温一级故障 注：暂不定义一级故障 3：换电连接器温度检测3过温一级故障 注：暂不定义一级故障 4：换电连接器温度检测4过温一级故障 注：暂不定义一级故障 5：换电连接器温度检测5过温一级故障 注：暂不定义一级故障 6：换电连接器温度检测6过温一级故障 注：暂不定义一级故障 7：换电连接器温度检测7过温一级故障 注：暂不定义一级故障 8：换电连接器温度检测8过温一级故障 注：暂不定义一级故障 9：换电连接器温度检测1过温二级故障 判定条件：Tmax＞80℃，持续3s； 解除条件：Tmax＜70℃，持续3s； 10：换电连接器温度检测2过温二级故障 判定条件：Tmax＞80℃，持续3s； 解除条件：Tmax＜70℃，持续3s； 11：换电连接器温度检测3过温二级故障 判定条件：Tmax＞80℃，持续3s； 解除条件：Tmax＜70℃，持续3s； 12：换电连接器温度检测4过温二级故障 判定条件：Tmax＞80℃，持续3s； 解除条件：Tmax＜70℃，持续3s； 13：换电连接器温度检测5过温二级故障 判定条件：Tmax＞80℃，持续3s； 解除条件：Tmax＜70℃，持续3s； 14：换电连接器温度检测6过温二级故障 判定条件：Tmax＞80℃，持续3s； 解除条件：Tmax＜70℃，持续3s； 15：换电连接器温度检测7过温二级故障 判定条件：Tmax＞80℃，持续3s； 解除条件：Tmax＜70℃，持续3s； 16：换电连接器温度检测8过温二级故障 判定条件：Tmax＞80℃，持续3s； 解除条件：Tmax＜70℃，持续3s； 17：换电连接器温度检测1过温三级故障 判定条件：Tmax＞95℃，持续3s； 解除条件：需重新上电且Tmax＜70℃，持续3s； 18：换电连接器温度检测2过温三级故障 判定条件：Tmax＞95℃，持续3s； 解除条件：需重新上电且Tmax＜70℃，持续3s； 19：换电连接器温度检测3过温三级故障 判定条件：Tmax＞95℃，持续3s； 解除条件：需重新上电且Tmax＜70℃，持续3s； 20：换电连接器温度检测4过温三级故障 判定条件：Tmax＞95℃，持续3s； 解除条件：需重新上电且Tmax＜70℃，持续3s； 21：换电连接器温度检测5过温三级故障 判定条件：Tmax＞95℃，持续3s； 解除条件：需重新上电且Tmax＜70℃，持续3s； 22：换电连接器温度检测6过温三级故障 判定条件：Tmax＞95℃，持续3s； 解除条件：需重新上电且Tmax＜70℃，持续3s； 23：换电连接器温度检测7过温三级故障 判定条件：Tmax＞95℃，持续3s； 解除条件：需重新上电且Tmax＜70℃，持续3s； 24：换电连接器温度检测8过温三级故障 判定条件：Tmax＞95℃，持续3s； 解除条件：需重新上电且Tmax＜70℃，持续3s； 25：换电连接器温度检测传感器1开路二级故障 26：换电连接器温度检测传感器2开路二级故障 27：换电连接器温度检测传感器3开路二级故障 28：换电连接器温度检测传感器4开路二级故障 29：换电连接器温度检测传感器5开路二级故障 30：换电连接器温度检测传感器6开路二级故障 31：换电连接器温度检测传感器7开路二级故障 32：换电连接器温度检测传感器8开路二级故障 |  |
| 20 | 电池编码长度与厂家 | 1 | Bit[7~3]：全0，无效，不需要传输； Bit[2~0]： 1—CATL; 2—Li Shen; 3—MGL; 4—SAMSUN; 5--LG |  |
| 21 | 电池编码字符 | N Byte | ASCII字符 |  |
| 22 | 车辆的累计放电量 | 3 Byte | 单位kwh，有符号数，精确到0.1kwh |  |
| 23 | 车辆的累计回馈电量 | 3 Byte | 单位kwh，有符号数，精确到0.1kwh |  |
| 24 | 车辆累计综合能耗 | 3 Byte | 单位kwh，有符号数，精确到0.1kwh |  |
| 25 | 车辆累计插枪充电量 | 3 Byte | 单位kwh，有符号数，精确到0.1kwh |  |
| 26 | 本次实时放电量 | 3 Byte | 单位kwh，有符号数，精确到0.1kwh |  |
| 27 | 上一次结算放电量 | 3 Byte | 单位kwh，有符号数，精确到0.1kwh |  |
| 28 | 本次实时回馈电量 | 3 Byte | 单位kwh，有符号数，精确到0.1kwh |  |
| 29 | 上一次结算回馈电量 | 3 Byte | 单位kwh，有符号数，精确到0.1kwh |  |
| 30 | 本次实时插枪充电量 | 3 Byte | 单位kwh，有符号数，精确到0.1kwh |  |
| 31 | 上一次结算插枪充电量 | 3 Byte | 单位kwh，有符号数，精确到0.1kwh |  |
| 32 | 本次实时综合能耗 | 3 Byte | 单位kwh，有符号数，精确到0.1kwh |  |
| 33 | 上一次结算综合能耗 | 3 Byte | 单位kwh，有符号数，精确到0.1kwh |  |
| 34 | 实时待结算电费电量 | 3 Byte | 单位kwh，有符号数，精确到0.1kwh |  |
| 35 | 本次换电时间 | 6 Byte |  |  |
| 36 | 磁开回检ADC值1 | 2 Byte |  |  |
| 37 | 磁开回检ADC值2 | 2 Byte |  |  |
| 38 | 电磁阀回检ADC值 | 2 Byte |  |  |

表3-8 平台应答—0xc6

| 序号 | 字段定义 | 字节数 | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行结果 | 1Byte | 0x00：接收成功 0x01：失败 |  |

    - 终端补发信息（0x29）

在TBOX离线时，如果TBOX监测到钥匙状态发生变化，记录当前的补发信息数据。等待TBOX重新连上网络后，在当前没有其他数据上报任务的时，由产生时间最早的一条补发信息数据开始补发，每隔2s发送一条补发数据，直至将补发队列中的数据发送完毕。补发信息数据队列总数为10条，循环存储。消息内容同心跳包。

    - 设备登出（0x2b）

设备主动断网前，上报登出指令及原因。通常情况下，登入和登出相对应。

表3-11 消息上报—0x2b

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上报时间 | 6 | 时间戳 |  |
| 2 | 登出原因 | 1 | 0x0：设备休眠； 0x1：外围电源掉电； 0x2：收到重启或其他平台指令； 0x3：CAN数据异常； 0x4：4G网络异常； 0x5：未知原因； |  |

表3-12 平台应答—0xcb

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行结果 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 |  |

    - 终端连接换电站信息（0x2c）

说明：终端在ACC OFF后上报连接换电站信息，当ACC OFF变ACC ON延迟30秒上报/休眠。

表3-13 消息上报—0x2c

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上报时间 | 6 | 时间戳 |  |
| 2 | 钥匙状态/换电机器人状态 | 1 | Bit[0~3]：钥匙状态 0x0：OFF 档 (默认值)； 0x1：ACC； 0x2：ON； 0xFF：不支持 Bit[4~7]：换电机器人状态 0x1：静止状态 (默认值)； 0x2：移动状态；0xFF 不支持 |  |
| 3 | 打开WIFI | 1 | 0x0：未获取模块版本号(默认值)；0x1：获取模块版本号； 0xFF：不支持 |  |
| 4 | 获得IP地址 | 1 | 0x0：未获得ip地址(默认值)；0x1：获得ip地址； 0xFF：不支持 |  |
| 5 | WiFi TCP连接状态 | 1 | 0x0：TCP连接失败(默认值)；0x1：TCP连接成功； 0xFF：不支持 |  |
| 6 | 发送心跳数 | 2 | 总发送心跳消息次数 |  |
| 7 | 收到心跳回复数 | 2 | 总收到心跳消息次数 |  |
| 8 | 收到解锁次数/回复解锁次数 | 1 | Bit[0:3]:总收到解锁消息次数 Bit[4:7]:总回复解锁消息次数 |  |
| 9 | 收到加锁次数/回复加锁次数 | 1 | Bit[0:3]:总收到加锁消息次数 Bit[4:7]:总回复加锁消息次数 |  |
| 10 | 换电框架锁头状态 | 1 | 0x0:上锁(默认值)； 0x1:解锁； 0xFF:不支持 |  |
| 11 | 电磁阀驱动状态 | 1 | 0x0：关闭(默认值)； 0x1：打开； 0xFF:不支持 |  |
| 12 | 连接器反馈1 | 1 | 0x0：连接； 0x1：断开(默认值)； 0xFF:不支持 |  |
| 13 | 连接器反馈2 | 1 | 0x0：连接； 0x1：断开(默认值)； 0xFF:不支持 |  |
| 14 | 电磁阀回检 | 1 | 0x0：关闭(默认值)； 0x1：打开； 0xFF:不支持 |  |
| 15 | 松开磁开回检 | 1 | 0x0：上锁(默认值)； 0x1：解锁； 0xFF:不支持 |  |

表3-14 平台应答—0xcc

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行结果 | 1 | 0x00：成功； 0x01：失败 |  |

    - 电池详细参数（0x2d）

说明：T-BOX采集CAN总线上BMS电池参数信息，上报周期，60s上报一次。

表3-15 消息上报—0x2d

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 时间 | 6 | 时间戳 |  |
| 1 | 电芯温度最大值 | 1 | 有效值 0~254单位 ℃，范围（-50~204）℃，偏 移量 -50℃， 比例因子 1℃/bit； 0xff:无效 |  |
| 2 | 电芯温度最小值 | 1 | 有效值 0~254单位 ℃，范围（-50~204）℃，偏 移量 -50℃， 比例因子 1℃/bit； 0xff:无效 |  |
| 3 | 电芯温度平均值 | 1 | 有效值 0~254单位 ℃，范围（-50~204）℃，偏 移量 -50℃， 比例因子 1℃/bit； 0xff:无效 |  |
| 4 | 电芯温度最大值所在CSC编号 | 1 | 范围（1~254） 比例因子 1/bit； 0xff:无效 |  |
| 5 | 电芯温度最大值所在CSC编号内温度探针编号 | 1 | 范围（1~254） 比例因子 1/bit； 0xff:无效 |  |
| 6 | 电芯温度最小值所在CSC编号 | 1 | 范围（1~254） 比例因子 1/bit； 0xff:无效 |  |
| 7 | 电芯温度最小值所在 CSC内温度探针编号 | 1 | 范围（1~254） 比例因子 1/bit； 0xff:无效 |  |
| 8 | 电芯电压最大值所在CSC编号 | 1 | 范围（1~254） 比例因子 1/bit； 0xff:无效 |  |
| 9 | 电芯电压最大值所在CSC内单体编号 | 1 | 范围（1~254） 比例因子 1/bit； 0xff:无效 |  |
| 10 | 电芯电压最小值所在CSC编号 | 1 | 范围（1~254） 比例因子 1/bit； 0xff:无效 |  |
| 11 | 电芯电压最小值所在CSC内单体编号 | 1 | 范围（1~254） 比例因子 1/bit； 0xff:无效 |  |
| 12 | 预留 | 1 |  |  |
| 13 | 电池包正极绝缘值 | 2 | 有效值 0~65534单位 kohm，范围 （0~65534），偏移量 0， 比例因子 1 kohm/bit； 0xffff:无效 |  |
| 14 | 电池包负极绝缘值 | 2 | 有效值 0~65534单位 kohm，范围 （0~65534），偏移量 0， 比例因子 1 kohm/bit； 0xffff:无效 |  |
| 15 | 电池端高压（主继电器内侧） | 2 | 有效值 0~65534，单位 V，范围（0~6553.4） V，偏移量 0，比例因子 0.1V/bit； 0xffff:无效 |  |
| 16 | 母线端高压（主继电器外侧） | 2 | 有效值 0~65534，单位 V，范围（0~6553.4） V，偏移量 0，比例因子 0.1V/bit； 0xffff:无效 |  |
| 17 | 电芯电压最大值 | 2 | 有效值 0~65534，单位V，范围（0~65.534） V，偏移量 0，比例因子 0.001V/bit； 0xffff:无效 |  |
| 18 | 电芯电压平均值 | 2 | 有效值 0~65534，单位V，范围（0~65.534） V，偏移量 0，比例因子 0.001V/bit； 0xffff:无效 |  |
| 19 | 电芯电压最小值 | 2 | 有效值 0~65534，单位V，范围（0~65.534） V，偏移量 0，比例因子 0.001V/bit； 0xffff:无效 |  |
| 20 | BMS版本号 | 6 | 日期格式：年年月月日日 | BMS协议中发送的软件版本号 |
| 23 | 主负继电器状态 | 1 | Bit[7~6] 0x0：保留; 0x1：开启； 0x2：闭合； 0x3：无效; Bit[5~0]默认全0 | 主负继电器状态 |
| 24 | B-BOX ID | 20 | 使用BCD 码表示,例如：0x12345678910，则SIM卡号为 12345678910 默认发送0xff | 预留 |
| 25 | 预留 | 6 | 默认发送0xff |  |

表3-16 平台应答—0xcd

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行结果 | 1 | 0x00:成功； 0x01:失败 |  |

    - 称重参数（0x2e）

说明：针对加装称重控制器的充换电车辆，T-BOX采集CAN总线上称重参数信息，上报周期，30s 上报一次，未加装车辆默认上报0xff。

表3-17 消息上报—0x2e

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时间 | 6 | 时间戳 |  |
| 2 | 称重重量 | 1 | 单位：吨；比例因子1T/bit，范围（0~254T），偏移量为0； 0xff:无效 | 最小计量1T |
| 3 | 预留 | 7 | 保留备用 |  |

表3-18 平台应答—0xce

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行结果 | 1 | 0x00:接收成功； 0x01:失败 |  |

    - 工时统计参数（0x2f）

说明：工程机械车辆因经租业务需求定义如下工时统计字段，便于T-BOX从CAN总线上获取动力电池累计运行时间等参数信息，上报周期，30s 上报一次，其他车辆默认上报0xff。

表3-19 消息上报—0x2f

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时间 | 6 | 时间戳 | T-BOX系统时间 |
| 2 | 累计上高压运行时长 | 4 | 精度：0.1h/bit,偏移量为0，全部字节为FF时无效。 | 装载机上报累计运行时间 |
| 3 | 当前上高压状态 | 1 | 0x0: 有效上高压 0x1: 无效上高压 0xff:数据无效，其他数据保留 | 与CAN报文对应关系：‘关闭’（0x0）‘待机’(0x01‘故障’(0x3)状态均表示无效上高压；仅‘工作’(0x2)状态表示有效上高压 |
| 4 | 上高压时间 | 8 | Byte[0]yearH (示例：20)，范围： 19~21 Byte[1]yearL (示例：22) ，范围：0~99 Byte[2] mon (示例：5) ，范围：1~12 Byte[3] day (示例：13) ，范围：1~31 Byte[4] hour (示例：10) ，范围：0~23 Byte[5] min (示例：22) ，范围：0~59 Byte[6] sec (示例：30) ，范围：0~59 Byte[7] 无 （0） | VCU发送的报文时间标记值 |
| 5 | 下高压时间 | 8 | Byte[0]yearH (示例：20)，范围： 19~21 Byte[1]yearL (示例：22) ，范围：0~99 Byte[2] mon (示例：5) ，范围：1~12 Byte[3] day (示例：13) ，范围：1~31 Byte[4] hour (示例：10) ，范围：0~23 Byte[5] min (示例：22) ，范围：0~59 Byte[6] sec (示例：30) ，范围：0~59 Byte[7] 无 （0） | VCU发送的报文时间标记值 |
| 6 | 工作电机状态 | 1 | 0x0:关闭 0x1:准备 0x2:耗电 0x3:发电 0x4:异常 0xff:无效 | 依据工作电机状态对上高压状态作辅助判断 |
| 7 | 预留 | 2 | 保留字节 |  |

表3-20 平台应答—0xcf

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行结果 | 1 | 0x00:接收成功； 0x01:失败 |  |

  - 物联网平台至终端接口协议

    - 获取设备信息（0x01）

表3-17 平台下发—0x01

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |

表3-18 终端应答—0xa1

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件版本号 | 2 | BCD 码：例如 0x1234 则版本号为 12.34 |  |
| 2 | 软件版本号 | 3 | BCD 码：例如 0x123456 则版本号为 12.34.56 |  |
| 3 | 终端 SIM 卡号 | 10 | BCD 码：例如：0x12345678910： SIM 卡：12345678910 |  |
| 4 | 终端蓝牙 MAC | 6 | 例如：0x1A2B3C4D5E6F Mac:1A:2B:3C:4D:5E:6F |  |
| 5 | 车架号：VIN | 17 | ASCII 码 |  |

    - 设置终端系统时间（0x02）

表3-19 平台下发—0x02

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 终端时间 | 6 | 时间戳 |  |

表3-20 终端应答—0xa2

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行结果 | 1 | 0x00：成功; 0x01：失败 |  |

    - 获取终端系统时间（0x03）

表3-21 平台下发—0x03

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |

表3-22 终端应答—0xa3

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 终端时间 | 6 | 时间戳 |  |

    - 重启终端（0x04）

说明：重启终端，不应该影响用户数据，以及租赁状态，尤其不能影响动力控制

表3-23 平台下发—0x04

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |

表3-24 终端应答—0xa4

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行结果 | 1 | 0x00：成功; 0x01：失败 |  |

    - 设置车辆参数（0x11）

说明：下限阈值：当车辆在空闲状态下，电量低于下限值，状态置为亏电，不能预约租赁上限阈值：假如当前亏电状态，则必须充电达到上限值则变空闲

表3-27 平台下发—0x11

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类型 | 1 | 0x01：设定刷卡预约超时时间（默认 180s）单位：秒 0x02：启动状态心跳包间隔（30s）单位：秒 0x03：设定 SOC 下限亏电阀值（30%） 0x04：设定 SOC 上限亏电阀值（40%） 0x05：熄火状态心跳包间隔（默认 120s）单位：秒 0x06:设定VIN码 0x07:设置网络重连间隔时间（默认30分钟）单位：分钟 0x08:设置网络重连次数 0x09:设置连接器温度检测一级故障判定条件阈值 0x0a:设置连接器温度检测一级故障解除条件阈值 0x0b:设置连接器温度检测二级故障判定条件阈值 0x0c:设置连接器温度检测二级故障解除条件阈值 0x0d:设置连接器温度检测三级故障判定条件阈值 0x0e:设置连接器温度检测三级故障解除条件阈值 0x0f:设置是否屏蔽换电连接器参数（0为屏蔽，1为不屏蔽 1）0Byte，0bit：换电连接器锁止状态 2）0byte，1bit：换电连接器连接状态 3）0~1byte，2-10bit：温度检测状态屏蔽T1~T8） 0x10:设置度电结算参数；（ 1) 车辆的累计放电量。即车辆使用周期内所放出的总电量。3Byte。 2) 车辆的累计回馈电量。即车辆使用周期内的累计回馈电量。3Byte。 3) 车辆的累计插枪充电量。即车辆使用周期内的累计插枪充电量。3Byte。 4) 车辆的累计综合能耗。即车辆使用周期内的综合能耗。综合能耗=累计放电量-累计动力回馈电量。3Byte。 5) 本次实时放电量，即从上一次换电开始，到当前时间点之间产生的放电量。3Byte。 6) 上一次结算放电量，即上两次换电操作之间产生的放电量。3Byte。 7) 本次实时回馈电量，即从上一次换电开始，到当前时间点之间产生的累计回馈电量。3Byte。 8) 上一次结算回馈电量，即上两次换电操作之间产生的回馈电量。3Byte。 9) 本次实时插枪充电量，即从上一次换电开始，到当前时间点之间产生的插枪充电量。3Byte。 10) 上一次结算插枪充电量，即上两次换电操作之间产生的插枪充电量。3Byte。 11) 本次实时综合能耗，即从上一次换电开始，到当前时间点之间产生的综合能耗。3Byte。 12) 上一次结算综合能耗，即上两次换电操作之间产生的综合能耗。3Byte。 13）电量，实时带结算电费电量，= 本次实时综合能耗 - 本次实时插枪充电量。3Byte） 0x11：设置车辆是否需要进入休眠（进入休眠：0。不进入休眠：1。） 0x12：设置车辆是否要转发福田协议（需要转发：0。不需要转发：1。） 0x13: 设置车辆单双磁开模式（0：版本默认。 1：单磁开。 2：双磁开） 0x14:设置推杆上锁位置阈值(2个参数:最小值和最大值,总长度:2byte) 每个参数长度:1byte 偏移:0 范围0-254mm 无效值0xFF 最小值: 参数值第39byte 最大值: 参数值第40byte 0x15:设置推杆解锁位置阈值(2个参数:最小值和最大值,总长度:2byte) 每个参数长度:1byte 偏移:0 范围0-254mm 无效值0xFF 最小值: 参数值第39byte 最大值: 参数值第40byte 0x16:设置推杆解锁目标位置 ( 参数长度:1byte 偏移:0 范围0-254mm 无效值0xFF 参数值第40byte 0x17:设置推杆上锁目标位置 ( 参数长度:1byte 偏移:0 范围0-254mm 无效值0xFF 参数值第40byte |  |
| 2 | 参数值 | 40 | 参数值 |  |

表3-28 终端应答—0xb1

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行结果 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 |  |

    - 查询车辆参数（0x12）

表3-29 平台下发—0x12

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |

表3-30 终端应答—0xb2

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刷卡预约过期时间 | 2 | 单位（秒） |  |
| 2 | 启动状态心跳包间隔 | 2 | 单位（秒） |  |
| 3 | SOC 下限阀值 | 2 | 百分比：默认 30% |  |
| 4 | SOC 上限阀值 | 2 | 百分比：默认 40% |  |
| 5 | 熄火心跳间隔 | 2 | 单位（秒） |  |
| 6 | 车架号 | 17 | ASCII |  |
| 7 | 网络重连间隔时间 | 1 | 单位：分钟 |  |
| 8 | 网络重连次数 | 1 |  |  |
| 9 | 连接器温度检测一级故障判定条件阈值 | 1 | °C |  |
| 10 | 连接器温度检测一级故障解除条件阈值 | 1 | °C |  |
| 11 | 连接器温度检测二级故障判定条件阈值 | 1 | °C |  |
| 12 | 连接器温度检测二级故障解除条件阈值 | 1 | °C |  |
| 13 | 连接器温度检测二级故障解除条件阈值 | 1 | °C |  |
| 14 | 连接器温度检测三级故障判定条件阈值 | 1 | °C |  |
| 15 | 连接器温度检测三级故障解除条件阈值 | 1 | °C |  |
| 16 | 是否屏蔽换电连接器故障 | 2 | 设置是否屏蔽换电连接器参数（0为屏蔽，1为不屏蔽 1）0Byte，0bit：换电连接器锁止状态 2）0byte，1bit：换电连接器连接状态 3）0~1byte，2-10bit：温度检测状态屏蔽T1~T8） |  |
| 17 | 车辆VCU版本号 | 8 |  |  |
| 18 | 是否需要tbox进入休眠 | 1 | 需要进入休眠：0 不需要进入休眠：1 |  |
| 19 | 是否需要转发福田协议 | 1 | 需要转发：0 不需要转发：1 |  |
| 20 | 是否强制动力状态 | 1 | 给动力：0 不给动力：1 |  |
| 21 | 车辆单双磁开模式 | 1 | 0x00:版本默认 0x01:单磁开模式 0x02:双磁开模式 |  |
| 22 | 电动推杆上锁阈值 | 2 | 第1个1byte:最小值 第2个byte:最大值 0xFF:无效值 偏移:0 范围0-254mm |  |
| 23 | 电动推杆解锁阈值 | 2 | 第1个byte:最小值 第2个byte:最大值 0xFF:无效值 偏移:0 范围0-254mm |  |
| 24 | 电动推杆解锁目标位置 | 1 | 0xFF:无效值 偏移:0 范围0-254mm |  |
| 25 | 电动推杆上锁目标位置 | 1 | 0xFF:无效值 偏移:0 范围0-254mm |  |

    - 设置服务器地址：IP 或域名（0x14）

表3-31 平台下发—0x14

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类型 | 1 | 0x01：IP； 0x02：域名； 0x03:日志服务器地址 |  |
| 2 | 地址长度 | 1 | 长度 |  |
| 3 | 地址 | N | ASCII 码： 例如： 域名：ybycjh.com IP：192.168.1.1 |  |
| 4 | 端口号 | 2 |  |  |

表3-32 终端应答—0xb4

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行结果 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 |  |

    - 车辆控制（0x15）

说明：

不给动力：下一次 Acc on 的时候生效。期间如果有正常租车，运维，开启动力接口，则清除掉此状态并给动力。

开启动力：直接生效，亏电，空闲，故障，都应该生效。之后可以通过结束运维，还车，不给动力接口后断开动力。

表3-25 平台下发—0x15

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆控制 | 1 | 0x0：给动力； 0x01：不给动力； |  |

表3-26 终端应答—0xb5

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行结果 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 |  |

    - 远程升级（0x16）

说明：各终端生产厂家负责自身升级，网关只负责触发升级，升级操作不应该影响其租赁状态，需要保留各项用户参数。尤其不能因为升级而影响动力。

表3-33 平台下发—0x16

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器地址 | 20 | ASCII码，升级服务器 FTP 地址,以\0 结束 |  |
| 2 | 端口号 | 2 | 端口号 |  |
| 3 | 用户名 | 16 | ASCII码，服务器用户名,以\0 结束 |  |
| 4 | 密码 | 16 | ASCII码，服务器密码,以\0 结束 |  |
| 5 | 文件路径 | 32 | ASCII 码，文件路径\文件名,以\0 结束 |  |

表3-34 终端应答—0xb6

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行结果 | 1 | 0x00：接收命令成功； 0x01：失败：车辆租赁中； 0x02：失败原因：其他 |  |

    - 恢复出厂设置（0x17）

说明：空闲中才能恢复出厂设置

表3-35 平台下发—0x17

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |

表3-36 终端应答—0xb7

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行结果 | 1 | 0x00：成功； 0x01：失败：非空闲 0x02：失败：其他原因。 |  |

    - 获取日志（0x1F）

表3-37 平台下发—0x1F

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类型 | 1 | 0x01：运行日志0x02~0XFF：保留。 |  |

表3-38 终端应答—0xbf

| 序号 | 字段定义 | 长度（字节） | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行结果 | 1 | 0x00：命令接收成功 0x01：文件上传中 0x02：类型错误 0x03：参数错误 0x04：没有日志文件 0x05：内存分配失败 0x06：字符串拼接失败 0x07：任务创建失败 0x03~0xFF：保留 |  |

    - 设置日志上传条件（0x20）

表3-39 平台下发—0x20

| 序号 | 字段定义 | 字节数 | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类型 | 1 | 0x01：设置运行日志上传条件； 0x02~0XFF：保留 |  |
| 2 | 日志上传条件 | 4 | uint32类型，网络字节序 注：以下是支持的条件，按位与进行组合 0 ：不上传； 0x00000001：启动时上传； 0x00000002：运行出错上传； 0x00000004：按时间上传(第3个字段设置的自动上传时间)； 0x00000008：按周期上传(第4个字段设置的自动上传周期)。 |  |
| 3 | 自动上传时间 | 9 | 格式："12:30:59"，24小时制时分秒，结尾加字符串结束符'\0'。 |  |
| 4 | 自动上传周期 | 2 | 上传周期(单位分钟)，网络字节序发送 |  |

表3-40 终端应答—0xc0

| 序号 | 字段定义 | 字节数 | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行结果 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 |  |

- 附录

  - TBOX故障代码

附表4-1

| 故障代码 | 故障名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正常 |  |
| 1 | 锁紧回路磁开传感器开路故障 |  |
| 2 | 锁紧回路磁开传感器短路故障 |  |
| 3 | 锁紧回路光耦模块故障 |  |
| 4 | 电磁阀ADC回检电路故障 |  |
| 5 | 松开回路磁开传感器开路故障 |  |
| 6 | 松开回路磁开传感器短路故障 |  |
| 7 | 松开回路光耦模块故障 |  |
| 8 | 电磁阀控制继电器短路故障 |  |
| 9 | 电磁阀控制继电器开路故障 |  |
| 10 | 电磁阀控制线路开路故障 |  |
| 11 | 电磁阀控制线路短路故障 |  |
| 12 | 电磁阀输出回检电路故障 |  |
| 13 | 外围电源断开 |  |
| 14 | RTC故障 |  |
| 15 | CAN通讯故障 |  |
| 16 | WiFi模块通讯故障 |  |
| 17 | GPS不定位 |  |
| 18 | EMMC故障，无法识别 |  |

  - 32960国标扩展本协议

按照《GBT 32960.3-2016 电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分：通讯协议及数据格式》中的定义，国标报文的帧格式如下：

附表4-2

| 起始字节 | 定义 |  | 数据类型 | 提出要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | STRING | 固定为“0x23 0x23” |
| 2 | 命令单元 | 命令标识 | BYTE | 0x01 - 车辆登入，上行 0x02 - 实时信息上报，上行 0x03 - 补发信息上报，上行 0x04 - 车辆登出，上行 0x05 – 平台登入，上行 0x06 – 平台登出，上行 0x07 – 心跳，上行 0x08 – 终端校时，上行 0x09-0x7F – 上行数据系统预留，上行 0x80 – 查询命令，下行 0x81 – 设置命令，下行 0x82 – 车载终端控制命令，下行 0x83-0xBF – 下行数据系统预留，下行 0xC0-0xFE – 平台交换自定义数据，自定义 |
| 3 |  | 应答标志 | BYTE | OxFE – 命令，命令包非应答包 0x01 – 成功，接收到正确信息 0x02 – 错误，设置未成功 0x03 – VIN重复，VIN重复错误 |
| 4 | 唯一识别码 |  | STRING | 传输车辆数据时，使用车辆VIN，其字码符合GB 16735的规定。如传输其他数据，则使用唯一自定义编码。 |
| 21 | 数据单元加密方式 |  | BYTE | 0x01：不加密； 0x02：RSA加密； 0x03：AES128加密； 0xFE：异常 0xFF：无效 |
| 22 | 数据单元长度 |  | WORD | 数据单元的总字节数，0-65531 |
| 24 | 数据单元 |  | - |  |
| 倒数第一位 | 校验码 |  | BYTE | BCC（异或校验），从命令单元的第一个字节开始，同后一个字节异或，直到校验码前一字节为止。当数据单元存在加密时，应先加密后校验，先校验后解密。 |

注：

1、命令标识0x02 用来传输TBOX上传到平台的国电投私有协议数据；

2、命令标识0x82 用来传输平台下发到TBOX的国电投私有协议数据。

3、私有协议指令码在原来基础上+0x80；

4、0x02数据域前补2个字节的数据长度；0x82数据域不变。

    - 实时信息上报（0x02）

GB32960实时信息上报数据格式和定义。

附表4-3

| 数据表示内容 | 长度/字节 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据采集时间 | 6 | BYTE[6] |  |
| 信息类型标志（1） | 1 | BYTE | 信息类型标志定义见下表 |
| 信息体（1） | - | - | 信息类型不同，长度和数据类型不同。 |
| …… | - | - |  |
| 信息类型标志（n） | 1 | BYTE | 信息类型标志定义见下表 |
| 信息体（n） | - | - | 信息类型不同，长度和数据类型不同。 |

附表4-4

| 类型编码 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 整车数据 |  |
| 0x02 | 驱动电机数据 |  |
| 0x03 | 燃料电池数据 |  |
| 0x04 | 发动机数据 |  |
| 0x05 | 车辆位置数据 |  |
| 0x06 | 极值数据 |  |
| 0x07 | 报警数据 |  |
| 0x08 | 可充电储能装置电压数据 |  |
| 0x09 | 可充电储能装置温度数据 |  |
| 0x0A-0x2F | 平台交换协议数据 |  |
| 0x30-0x7F | 预留 |  |
| 0x80-0xFE | 用户自定义 | 协议封装在此字段中 |

用户自定义数据段用来终端向服务器上报数据，指令码的说明如下：

附表4-5

| 指令码 | 指令名称 | 方向 | GB32960 类型编码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x18 | 心跳包 | 上报 | 0x98 |  |
| 0x1B | 重连上报设备信息 | 上报 | 0x9B |  |
| 0x25 | 故障上报 | 上报 | 0xA5 |  |
| 0x26 | 玖行换电站心跳 | 上报 | 0xA6 |  |
| 0x28 | 上报数据包序列信息 | 上报 | 0xA8 |  |
| 0x29 | 补发信息 | 上报 | 0xA9 |  |
| 0x2A | ECU升级进度更新 | 上报 | 0xAA |  |
| 0x2B | 设备登出 | 上报 | 0xAB |  |

自定义数据域格式：

附表4-6

| 数据表示内容 | 长度/字节 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自定义数据长度 | 2 |  | 新增数据域长度，有效范围1-65531，见下表4-7的“长度”字段-2 |
| 自定义数据 | 1*N | BYTE[N] | 见下表4-7，从“版本”字段至“数据”字段 |

附表4-7

| 固定头字 | 长度 | 版本 | 设备标识 | 序号 | 命令字 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Byte | 2Byte | 1Byte | 4Byte | 1Byte | 1Byte | N Byte | 2Byte |

    - 车载终端控制命令（0x82）

GB32960车载终端控制命令，数据格式和定义：

附表 4-8

| 数据表示类容 | 长度/字节 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 6 | BYTE[6] | 年：0-99 月：1-12 日：1-31 时：0-23 分：0-59 秒：0-59 |
| 命令ID | 1 | BYTE | 每次只发一个命令 |
| 命令参数 | - | - | 国电投原有私有协议 |

GB32960服务器控制命令，命令ID格式和定义：

附表 4-9

| 命令ID | 描述及要求 |
| --- | --- |
| 0x00 | 未用 |
| 0x01 | 远程升级 |
| 0x02 | 车载终端关机 |
| 0x03 | 车载终端复位 |
| 0x04 | 车载终端恢复出厂设置 |
| 0x05 | 断开数据通信链路 |
| 0x06 | 车载终端报警/预警 |
| 0x07 | 开启抽样检测链路 |
| 0x08-0x7F | 预留 |
| 0x80-0xFE | 用户自定义 |

用户自定义数据段用来服务器向终端下发数据，指令码的说明如下：

附表4-10

| 指令码 | 指令名称 | 方向 | GB32960 类型编码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 获取设备信息 | 下发 | 0x81 |  |
| 0x02 | 设置终端时间 | 下发 | 0x82 |  |
| 0x03 | 获取终端时间 | 下发 | 0x83 |  |
| 0x04 | 重启终端 | 下发 | 0x84 |  |
| 0x05 | 车辆控制 | 下发 | 0x85 |  |
| 0x11 | 设置车辆参数 | 下发 | 0x91 |  |
| 0x12 | 查询车辆参数 | 下发 | 0x92 |  |
| 0x14 | 设置服务器地址 | 下发 | 0x94 |  |
| 0x15 | 强制开关动力 | 下发 | 0x95 |  |
| 0x16 | 升级 | 下发 | 0x96 |  |
| 0x17 | 恢复出厂设置 | 下发 | 0x97 |  |
| 0x1C | 设置蓝牙设备名 | 下发 | 0x9C |  |
| 0x1D | 获取终端CAN日志 | 下发 | 0x9D |  |
| 0x1E | 特佰佳ECU升级 | 下发 | 0x9E |  |

自定义数据域格式：

附表4-11

| 数据表示内容 | 长度/字节 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自定义数据 | N | BYTE[N] | 见下表，从“版本”字段至“数据”字段 |

附表4-12

| 固定头字 | 长度 | 版本 | 设备标识 | 序号 | 命令字 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Byte | 2Byte | 1Byte | 4Byte | 1Byte | 1Byte | N 字节 | 2Byte |